ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Элемент запорный контейнера штанга дверная

1.       Описание элемента:

Ручные замки поворотного типа (твистлоки) используются для крепления контейнеров к палубным фитингам, к люковым крышкам трюмов и между собой. Замок состоит из трех основных частей: корпуса, штыря и поворотной ручки. Главной рабочей деталью является поворотный фигурный штырь с конусными молотообразными головками на обоих концах. Головки входят в угловые фитинги устанавливаемого контейнера и в отверстие палубного фитинга. При повороте выступающей ручки штыря головки вращаются и захватывают своими заплечиками палубный и контейнерный фитинги, чем надежно крепят контейнер.

2.       Описание конструкции и основных технических характеристик элемента:

Металлические элементы конструкции защищены от коррозии. Подготовка поверхностей и система защитных лакокрасочных покрытий устанавливается нормативно-технической документацией на каждый типоразмер контейнера. Элементы обладают стойкостью против действия морской воды и моющих средств, не оказывают отрицательного влияния друг на друга.

Диапазон предельных температур эксплуатации: от -55 до +75 ºС

Усилие, выдерживаемое в эксплуатационных условиях: 500 кН

3.       Эксплуатационные требования:

Твистлок должен обеспечивать жесткое закрепление контейнера на погрузочной платформе. Недопустимо использование крепления контейнера имеющего люфт выше установленной нормы. Также недопустимо использование твистлоков имеющих явно выраженные следы коррозии.

Виды и характер допускаемых остаточных деформаций и дефектов после испытания твистлоков на прочность - по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Для предотвращения самопроизвольного отцепления, перед погрузкой крепления должны быть проверены на прочность согласно установленным нормам.

4.       Нормативные документы:

Уровень безопасности использования угловых фитингов соответствует мировым стандартам в данной отрасли.

- удовлетворяет  стандартам ISO (ISO 830, 668, 6346, 1161, 1496-1)

- Удовлетворяет стандартам по допускаемому усилиу приложеному к подвижным элементам конструкций ГОСТ 20260

- с действущей табличкой КБК (соответствует международной Конвенции по безопасности контейнеров - CSC plate valid).

- Соответствует стандартам конструкции, размеров, материалов ГОСТ Р 51891-2008

- соответствует TIR конвенции (для перевозки автотранспортом)

- соответствует UIC кодам 592-1 (для перевозки по ж/д).